说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机维保服务 | - 项目概况 - 服务区域：柳州职业技术大学官塘校区和社湾校区。 - 开水机数量：232台(官塘校区143台；社湾校区89台），服务期内如果遇到特殊情况，允许采购人增加10台以内饮水机。 - 服务内容 （一）每学期开学前根据采购人在指定时间内完成清洗、消毒、维修、检测服务 1.清洗、消毒 对每台饮水机设备进行清洗、消毒（包含机器内外全部消毒并除垢）检修，设备调试。 （1）清洗标准 ①开水机表面（水迹、茶渍等）清洁，保持开水机表面干净、无杂物； ②投放具有卫生许可批件的消毒剂进行内部全方位消毒； ③将过滤器容器、加热水罐内杂质清理干净； ④清洗完毕后需进行高温消毒； ⑤每次清洗工作须做好清洗记录（加盖报价人公章），每学期开学前送交采购人一份；（2）消毒标准 ①用开水机水罐内的100度开水消毒温开水部分，即换热器、温开水管、温开水龙头，每次消毒使用100度开水消毒时间不低于5分钟（间隔加温时间除外，须连续累计计时）； ②每次消毒工作须做好消毒记录（加盖报价人公章），每学期开学前送交采购人一份； 2.水质检测 一年检测两次，每学期开学前检测1次，每次抽检不同楼栋、不同楼层、新旧饮水机等12台，官塘校区7台和社湾校区5台，报价人在采购人的监督下进行抽样、送检，按国家有关检测标准送交检测单位（广西城市供水水质监测网柳州监测站或有资质的检测机构）检测，检验费由报价人承担。 3.故障维修 维修服务涵盖饮水机所有故障维修和配件更换（故障状况只限于正常损坏，除不可抗力因素导致的损坏）。包括开水机整体机（即漏电开关之后、进水阀之后、排水管之前）的所有维修项目。 （1）报价人接到采购人维修电话起2小时内响应，24小时内修复，如需订购配件则必须在接到维修电话之日起5天内解决，报价人提前做好维修配件的订购，配件费用和维修费用由报价人负责。 （2）维修标准 ①保证开水机正常安全使用，如在检修过程中，发现漏电开关、进水阀等设备出现故障，第一时间通知采购人并开展维修工作； ②开水机维修更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致。如原配件无货，需更换为同类同档次的配件时，需征得采购人同意后方可更换。 （二）数据管理 1.每一台饮水机建立档案，饮水机贴上标签，确保卫生监管部门检查时能实时查看，便于后期报修及维护能做到精准响应。 2.根据卫生监管部门的要求，每个学期对饮水机设备进行一次内外部的清洗和消毒，水质检测必须要达到卫生监管部门的要求（质量、数量），并做好档案保存。清洗、消毒、维修、检查、检测（开学前）记录于每个月15日之前将上个月的记录档案材料（加盖报价人公章）交采购人存档。协助采购人建立饮水管理制度与水污染处理应急预案。 3.报价方需提供寒暑假期间、突发停水停电等特殊情况下的应急保障方案 （三）用水管理 1.每月至少2次，上下半月各至少1次对设备检查并登记检查记录，精确每台设备用水情况，根据用水情况进行运行调整。 2.根据峰值取水的特点进行设备设置，调整开机及加热时间，错开峰值运行，对于低用水量饮水机降低加热功率和运行时间。 五、其他要求 （一）本项目不统一组织现场踏勘。报价人如需了解项目现场实际情况，可自行联系采购人进行现场踏勘。 （二）人员设置 报价人在项目服务期必须遵守采购人单位管理制度，清洗、消毒人员必须提供有效健康证明，负责开水机清洗、消毒、维修等工作，确保学生饮用水正常供应、开水机正常安全使用，配合采购人开展日常教育教学工作。 | 232 | 台 |
| 商务要求 |  | 1.服务交付时间：签订合同之日起立即交付。 服务期：自合同签订之日起1年。 2.技术支持和服务要求 （1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 3.知识产权 （1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 （2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 4.付款要求 本项目无预付款，项目服务内容验收合格交付给采购人使用后，合同期每半年支付一次，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：饮水机维保服务采购项目，采购编号LZPU2026-28 履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标报价人须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标报价人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时报价人必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时报价人授权代表未到场参加验收则视为报价人对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标报价人承担。 （5）中标报价人必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标报价人支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）中标报价人完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题中标报价人应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。 如果验收时中标报价人所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标报价人仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标报价人须承担相应违约责任。 |  |  |